Задание:

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационнокоммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. Рисунок 1). Задание включает базовую настройку устройств:

• присвоение имен устройствам,

• расчет IP-адресации,

• настройку коммутации и маршрутизации.

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует вести отчет о своих действиях, включая таблицы и схемы, предусмотренные в задании. Итоговый отчет должен содержать одну таблицу и пять отчетов о ходе работы. Итоговый отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места

Чтобы зайти на стенд для 1  модуля. Логин modul1 пароль modul1

Перед включением виртуалок Настроем вланы. По заданию HQ-SRV в 100 влане, а  HQ-CLI в 200     ЭТО НУЖНО ЗАНЕСТИ В ОТЧЕТ

ISP преднастроена, но включать ее надо

Таблица IP-адресации:

| Имя устройства | Ip address | iproute |
| --- | --- | --- |
| ISP | DHCP |  |
|  | 172.16.4.1/28 |  |
|  | 172.16.5.1/28 |  |
| HQ-RTR | 172.16.4.2/28 | 172.16.4.1 |
|  | 192.168.100.1/26 |  |
|  | 192.168.10.1/28 |  |
| BR-RTR | 172.16.5.2/28 | 172.16.5.1 |
|  | 192.168.200.1/27 |  |
| HQ-SRV | 192.168.100.2/26 | 192.168.100.1 |
| HQ-CLI | 192.168.10.2/28 | 192.168.10.1 |
| BR-SRV | 192.168.200.2/27 | 192.168.200.1 |

МОДУЛЬ 1

- Сетевая связность - между HQ и BRANCH Выполение: HQ-R: Задаём сразу FQDN - выбор имени домена произвольный:

Делай отчёт для практики

Занеси в отчёт пароли от root’ов на машинах

HQ-RTR

По такой же аналогии настройте остальные имена

Чтобы настроить адресацию переходим:

Теперь сделаем из обычного дебиана роутер

sysctl -p

Прокинем PAT для инета

Обязательно добавим в автозагрузку и активируем

Туннель мы допустим подняли, но просто по приколу пакеты через него не пойдут, нужна маршрутизация. Нечего нового установим frr.

В файле /etc/frr/daemons - включим поддержку OSPFv2 (IPv4)

Не забываем перезапускать, а то это линукс и он не поймет что вы что то изменили

Переходим к настройке frr

Поставим пароль на фрр

Не забываем перезапустить

Перейдем к br-rtr

BR-RTR

Произведем те же манипуляции

Sysctl -p

сетевая связность у РТР настроена

HQ-SRV

Прокинем инет

Перезапускаем сервис

Systemctl restart networking

Проверяем

BR-SRV

Создание локальных учетных записей

Создайте пользователя sshuser на серверах HQ-SRV(щас тут)	 и BR-SRV

Занеси в отчёт пароли

HQ-SRV

Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без дополнительной аутентификации.

В дебиане нету судо поэтому скачаем

НА BR-SRV СДЕЛАЙТЕ ТОЖЕ САМОЕ

Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR

Занеси в отчёт пароли

HQ-RTR

В дебиане нету судо поэтому скачаем

СДЕЛАЙТЕ ТОЖЕ САМОЕ НА BR-RTR

Настройка ssh:

Настройка безопасного удаленного доступа на серверах HQ-SRV и BRSRV:

● Для подключения используйте порт 2024

● Разрешите подключения только пользователю sshuser ● Ограничьте количество попыток входа до двух

● Настройте баннер «Authorized access only»

HQ-SRV

Редактируем файл /etc/ssh/sshd_config:

Меняем стандартный порт на порт в соответствие с заданием;

Разрешаем пользователю заходить

Ставим количество неудачных попытгок

И Баннер

Создаем файлик с баннером

Перезапускаем службу sshd

Дублируем тоже самое на BR-SRV

DHCP

HQ-RTR:

Установим и настроим DHCP-сервер и зарезервируем адрес для HQ-SRV, чтобы потом на всех остальных оконечных устройствах задавая адреса сразу создавать пользователей

Apt install isc-dhcp-server

Первым делом нам необходимо указать, что наш DHCP сервер должен принимать запросы	 только с ens20 интерфейса.

. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

● Настройте нужную подсеть

● Для офиса HQ в качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR.

● Клиентом является машина HQ-CLI.

● Исключите из выдачи адрес маршрутизатора

● Адрес шлюза по умолчанию – адрес маршрутизатора HQ-RTR.

● Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI – адрес сервера HQ-SRV.

● DNS-суффикс для офисов HQ – au-team.irpo

● Сведения о настройке протокола занесите в отчёт

DNS для офисов HQ и BR.

● Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV.

● Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 2

● В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер

Нам необходимо настроить DNS сервер. Будем использовать dnsmasq. Он проще в настройке, да и в целом есть в разы меньше ресурсов, нежели BIND. Для наших зон этого будет достаточно.

HQ-SRV

Теперь открываем скрипт-инициализации сервиса dnsmasq

ищем строчку DNSMASQ_OPTS

Убираем оттуда –local-service

меняем везде домен на 192.168.100.2(попозже) nano /etc/resolv.conf

Настройка часового пояса

11. Настройте часовой пояс на всех устройствах, согласно месту проведения экзамена.

НА всех машинах нужно прописать

HQ-SRV, HQ-CLI, BR-SRV

Проверяем какой часовой пояс установлен

timedatectl status

Если отличается, то устанавливаем

timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg

МОДУЛЬ 2

Доменный контроллер Samba

• Создайте 5 пользователей для офиса HQ: имена пользователей формата user№.hq. Создайте группу hq, введите в эту группу созданных пользователей

• Введите в домен машину HQ-CLI

• Пользователи группы hq имеют право аутентифицироваться на клиентском ПК

• Пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы не имеют права

• Выполните импорт пользователей из файла users.csv. Файл будет располагаться на виртуальной машине BR-SRV в папке /opt

BR-SRV

СКАЧИВАЙ ПАРАЛЛЕЛЬНО на СLI:task admc HQ-SRV: mdadm nfs

Появится синее окно, не пугайтесь, так и должно быть. В первом окне вводим имя домена au-team.irpo, а во втором — имя нашего сервера br-srv

Проверяем что установлено имя в формате FQDN;

Задаём domainname;

Очищаем конфигурацию samba;

Разворачиваем контроллер домена Active Directory на базе SambaDC с BIND9_DLZ в качестве DNS

Ip link delete docker0 && apt remove docker.io

Подготовка домена Samba-tool --realm=au-team.irpo --domain=au-team –adminpass=”PAssw0rd” --dnsbackend=SAMBA_INTERNAL --option=”dns forwrder=192.168.100.2” --server-role=dc

ВЫ МОЖЕТЕ НАПИСАТЬ ТОЛЬКО «samba-tool domain provision», А ОСТАЛЬНОЕ ОНО СПРОСИТ САМО

Занеси в отчёт пароль

надо перезапустить машинку

Проверяем

меняем везде домен на 192.168.100.2

CLI: Ставим необходимые пакеты:

Установим пакет task-auth-ad-sssd:

apt-get update && apt-get install -y task-auth-ad-sssd

У вас возникнет ошибка, связанная с конфликтом с пакетом alterator-datetime, его необходимо удалить

apt-get remove alterator-datetime

После пропишем инсталл еще раз

apt-get install -y task-auth-ad-sssd

• Переходим к редактированию временного соединения и в качестве DNS-сервера прописываем адрес HQ-SRV, а также указываем поисковый домен:

переходим в Центр управления системой на вкладке Пользователи выбираем Аутентификация

• Вводим пароль администратора домена:

Занеси в отчёт пароль

• нажимаем ОК и перезагружаем систему:

• В качестве проверки после перезагрузки можно выполнить аутентификацию от имени доменного пользователя administrator:

Организуем отслеживание подключения к домену: CLI: На клиенте с граф. интерфейсом установим Модуль удаленного управления базой данных конфигурации (ADMC) • Установим пакет admc:

apt-get install -y admc

• Для использования ADMC необходимо предварительно получить ключ Kerberos для администратора домена. Получить ключ Kerberos можно, например, выполнив следующую команду:

o из под обычного пользователя

Administrator kinit

• ADMC запускается из меню запуска приложений: пункт «Системные» → ADMC или из командной строки (команда admc).

На вкладке «Компьютеры» в графическом режиме удобно отслеживать подключение к домену;

Создаем пять юзеров

Занеси в отчёт пароль

Создаем группу hq и в нее добавляем раннее созданных пользователей

Пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы не имеют права

На hq-CLI

Настройте файл /etc/sudoers на рабочей станции Linux, как описано в предыдущем ответе, используя синтаксис для доменных групп

%hq ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id

Сконфигурируйте файловое хранилище:

• При помощи трёх дополнительных дисков, размером 1Гб каждый, на HQ-SRV сконфигурируйте дисковый массив уровня 5

• Имя устройства – md0, конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf

• Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid5

• Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4

• Настройте сервер сетевой файловой системы(nfs), в качестве папки общего доступа выберите /raid5/nfs, доступ для чтения и записи для всей сети в сторону HQ-CLI

• На HQ-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs

• Основные параметры сервера отметьте в отчёте

HQ-SRV

1. Подготовка дисков

Делай snapshot

Убедитесь, что дополнительные диски распознаны системой. Список подключенных дисков можно проверить командой:

Создайте RAID 5 массив из трех 1Гб дисков (предположим, они определены как /dev/sdb, /dev/sdc, и /dev/sdd):

Apt update && apt install mdadm

ПАРАЛЛЕЛЬНО СКАЧИВАЙ на BR-SRV: mariadb и docker

Проверяем

Проверьте статус RAID массива:

Сохраните конфигурацию массива в файл /etc/mdadm.conf:

Создание файловой системы и настройка монтирования

Создайте раздел и отформатируйте его в ext4:

Создайте точку монтирования и настройте автоматическое монтирование в /etc/fstab:

Смонтируйте файловую систему:

Больше не перезагружай hq-srv(появиться ошибка с raid’ом)

2. Настройка NFS-сервера на HQ-SRV

Установите NFS-сервер

Создайте директорию для общего доступа:

Настройте права доступа для общей папки:

Настройте экспорт NFS для всей сети с разрешением на чтение и запись. Откройте файл /etc/exports и добавьте строку:

Примените изменения в конфигурации NFS:

Перезапустите NFS-сервер:

3. Настройка автомонтирования на HQ-CLI (под ALT Workstation)

Создайте точку монтирования на HQ-CLI:

Настройте автомонтирование в /etc/fstab, добавь след. строку:

Смонтируйте папку вручную или перезагрузите систему для применения настроек

Проверка подключения NFS на HQ-CLI:

Настройте службу сетевого времени на chrony

• В качестве сервера выступает HQ-RTR

• На HQ-RTR настройте сервер chrony, выберите стратум 5 43

• В качестве клиентов настройте HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV

Установим пакет chrony:

apt install -y chrony • Приводим конфигурационный файл "chrony.conf" к следующему виду:

HQ-RTR:

nano /etc/chrony/chrony.conf

где: server 127.0.0.1 iburst prefer - указываем сервером синхронизации самого себя,

опция «iburst» принудительно отправляет сразу несколько пакетов для точности синхронизации,

опция «prefer» говорит о том, что это будет предпочитаемый сервер;

hwtimestamp * - опция, чтобы сетевой интерфейс считал собственный источник времени верным и синхронизировал клиентов с ним;

local stratum 5 - устанавливаем для себя значение по stratum = 5;

allow - кому разрешается подключаться к серверу и запрашивать время: чтобы не перечеслять все используемые в задании IPv4 и IPv6 сети, используется 0/0 и ::/0;

(закомментированный блок писать не надо, как пример описание всех используемых в задании сетей) • Запускаем и добавляем в автозагрузку службу chronyd: И не забываем рестартать сервис

systemctl enable --now chrony

systemctl restart chrony

Проверяем:

Настройка NTP клиентов: HQ-SRV BR-SRV BR-RTR HQ-CLI:

Установим пакет chrony:

apt install -y chrony

• Приводим конфигурационный файл "chrony.conf" к следующему виду:

nano /etc/chrony/chrony.conf

где:

192.168.100.1 - IPv4 адрес HQ-R;

• Запускаем и добавляем в автозагрузку службу chronyd:

systemctl enable --now chrony

systemctl restart chrony

Проверяем: • с клиента HQ-SRV:

с сервера HQ-R:

BR-R | BR-SRV | CLI: Настройка аналогична HQ-SRV - за исключением указания соответствующих адресов

Сконфигурируйте ansible

(должен работать DNS)

• Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQSRV, HQ-CLI, HQ-RTR и BR-RTR

• Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible

• Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV

BR-SRV

1 Установите Ansible (если он еще не установлен):

apt update

apt install ansible –y

СКАЧИВАЙ ОДНОВРЕМЕННО на HQ-SRV: Apache2 и mariadb(пониже)

2 Создание рабочего каталога Ansible : Ansible обычно уже использует /etc/ansible как рабочий каталог, но если его нет, создайте его вручную:

Шаг 2: Создание файла инвентаря

Создайте инвентарь файла : /etc/ansible/hosts Откройте файл /etc/ansible/hosts для редактирования:

Шаг 3: Настройка SSH-доступа к машинам

Для того чтобы Ansible мог управлять машинами без необходимости ввода пароля, настройте SSH-доступ:

Скопируйте SSH-ключ на всех машинах в инвентаре : Выполните эту команду для каждой машины, чтобы разрешить безпарольный доступ:

(Возожно)Надо раскоментировать на hq-cli порт 22:

Nano /etc/openssh/sshd_config

Systemctl restart sshd

создадим SSH-ключ на BR-SRV (если он еще не создан):

Шаг 4. Проверка подключения в Ansible

Выполните команду ping для проверки соединения : Выполните команду Ansible для проверки соединений со всеми хостами из инвентаря файла:

Развертывание приложений в Docker

BR-SRV

Делай snapshot

• Создайте в домашней директории пользователя файл wiki.yml для приложения MediaWiki.

• Средствами docker compose должен создаваться стек контейнеров с приложением MediaWiki и базой данных.

• Используйте два сервиса

• Основной контейнер MediaWiki должен называться wiki и использовать образ mediawiki

• Файл LocalSettings.php с корректными настройками должен находиться в домашней папке пользователя и автоматически монтироваться в образ.

• Контейнер с базой данных должен называться mariadb и использовать образ mariadb.

• Разверните

• Он должен создавать базу с названием mediawiki, доступную по стандартному порту, пользователя wiki с паролем WikiP@ssw0rd должен иметь права доступа к этой базе данных

На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов

• Пробросьте порт 80 в порт 8080 на BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы сервиса wiki

• Пробросьте порт 2024 в порт 2024 на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR

• Пробросьте порт 2024 в порт 2024 на BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR

apt install -y docker.io docker-compose

• Включаем и добавляем в автозагрузку службу docker:

systemctl enable --now docker.service

• В домашней директории пользователя root создаём файл wiki.yml со следующим содержимым:

nano ~/wiki.yml

ПАРОЛЬ – MYSQL_PASSWORD ПОМЕНЯТЬ НА WikiP@ssw0rd

Занеси в отчёт пароль от MYSQL_PASSWORD

где: services — основной раздел, где мы будем создавать и описывать наши сервисы (контейнеры docker). В данном примере сервиса два: MediaWiki - для приложения mediawiki и database - для базы данных; container_name — имя, которое получит созданный контейнер; image — имя образа, который будет использоваться для создания контейнера; restart — поведения контейнера при падении; ports (внешняя публикация). С помощью данной опции мы можем указывать, на каких портах должен слушать контейнер и на какие порты должны пробрасываться запросы environment — задаем переменные окружения; volumes - проброс папок; links - ссылайтесь на контейнеры в другом сервисе. Укажите либо имя сервиса, либо псевдоним ссылки (SERVICE:ALIAS), либо просто имя сервиса.

apt install –y mariadb-*

P.S. После первоначальной настройки через Web-интерфейс с CLI загрузите LocalSettings.php в тот же каталог, что и эта wiki.yml и раскомментируйте следующую строку "# - ./LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php" и используйте docker-compose для перезапуска службы mediawiki

• Чтобы отдельный volume для хранения базы данных имел правильное имя - создаём его средствами docker:

docker volume create dbvolume

• Выполняем сборку и запуск стека контейнеров с приложением MediaWiki и базой данных описанных в файле wiki.yml:

docker-compose -f wiki.yml up -d

Проверяем:

MediaWiki должна быть доступна извне через порт 8080 HQ-R:

BR-RTR:

HQ-RTR

HQ-CLI

su - echo 192.168.200.2 wiki.au-team.irpo mediawiki >> /etc/hosts • Переходим в браузер http://wiki.au-team.irpo:8080/ для продолжения установки через веб-интерфейс - нажимаем set up the wiki:

• Выбираем необходимый Язык - нажимаем Далее:

• После успешной проверки внешней среды - нажимаем Далее:

• Заполняем параметры подключение к Базе Данных в соответствие с заданными переменными окружения в wiki.yml, которые соответствуют требованиям задания:

Хост базы данных: db

Имя базы данных: mediawiki

Пользователь: wiki

Пароль: wikiP@ssw0rd

• Заполняем необходимые сведения:

Название вики: wiki

Имя участника: admin

Пароль: wikiP@ssw0rd

• После чего будет автоматически скачен файл LocalSettings.php - который необходимо передать на BR-SRV в домашнюю директорию пользователя root туда же где лежит wiki.yml:

Сделай snapshot

• Забираем файл LocalSettings.php

с CLI:

scp user@192.168.10.2:~/Downloads/LocalSettings.php ./

• Передаём его на BR-SRV:

scp LocalSettings.php admin@192.168.200.2:./

BR-SRV:

• Проверяем:

Если выдастся ошибка:

То убедитесь, что в /root уже есть каталог /root/LocalSettings.php:

Ls -l /root | grep LocalSettings.php

Если покажет что-то вроде: drwxr-xr-x…LocalSettings.php,(строка начинается на d) значит эта директория уже занята

Надо удалить файл:

Rm -rf /root/LocalSettings.php

Теперь перемещай файл:

Mv /tmp/LocalSettings.php ~/

Перезапускаем сервисы средствами docker-compose:

docker-compose -f wiki.yml stop

docker-compose -f wiki.yml up -d

CLI:

• Проверяем доступ к http://wiki.au-team.irpo:8080

• вход из под пользователя admin с паролем WikiP@ssw0rd:

Занеси в отчёт

Запустите сервис moodle

HQ-SRV (не перезагружать)

• Используйте веб-сервер apache

• В качестве системы управления базами данных используйте mariadb

• Создайте базу данных moodledb

• Создайте пользователя moodle с паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных

• У пользователя admin в системе обучения задайте пароль P@ssw0rd

• На главной странице должен отражаться номер рабочего места в виде арабской цифры, других подписей делать не надо

• Основные параметры отметьте в отчёт

Сделай snapshot

Устанавливаем веб-сервер Apache2 и необходимые пакеты:

apt install -y apache* -y

ОДНОВРЕМЕННО СКАЧИВАЙ на HQ-RTR: Nginx

Устанавливаем PHP и необходимые модули:

apt install -y php php8.2 php-curl php-zip php-xml libapache2-mod-php php-mysql php-mbstring php-gd php-intl php-soap -y

Установка СУБД MySQL:

apt install -y mariadb-* -y

Включаем и добавляем в автозагрузку MySQL:

systemctl enable --now mariadb

systemctl enable --now apache2

Подключаемся к MySQL, создаём базу данных и пользователя:

имя базы даных - " moodledb ";

имя пользователя - "moodle", пароль "P@ssw0rd";

mysql

> CREATE DATABASE moodledb DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;

> CREATE USER 'moodle'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';

> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY TABLES,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO 'moodle'@'localhost';

> EXIT;

Устанавливаем git, чтобы можно было скачать проект Moodle:

apt install -y git

Загружаем код проекта Moodle:

git clone git://git.moodle.org/moodle.git

Переходим в загруженный каталог moodle:

cd moodle

Извлекаем список каждой доступной ветви:

git branch -a

Сообщаем git, какую ветку отслеживать или использовать:

git branch --track MOODLE_403_STABLE origin/MOODLE_403_STABLE

• проверяем: git checkout MOODLE_403_STABLE

• Копируем локальный репозиторий в /var/www/html/:

cd ../

cp -R moodle /var/www/html/

• Создаём необходимую структуру каталагов для корректной установки и работы Moodle:

mkdir /var/moodledata

chown -R www-data /var/moodledata

chmod -R 777 /var/moodledata

chmod -R 0755 /var/www/html/moodle

chown -R www-data:www-data /var/www/html/moodle

• Описываем конфигурационный файл для веб-сервера Apache:

nano /etc/apache2/sites-available/moodle.conf

где: ServerName - основное имя домена

ServerAlias - дополнительное имя, по которому будет доступен сайт

DocumentRoot - путь до проекта для этого домена AllowOverride All - когда сервер находит .htaccess файл (как определено AccessFileName) ему необходимо знать какие директивы, объявленные в том файле могут отменять ранее утановленную информацию доступа. Эта директива может быть установлена в None, т.е. чтобы сервер не читал файл .htaccess. Если она установленна в All - сервер будет допускать все директивы .htaccess файла.

Options -Indexes +FollowSymLinks - означает, что если каталог является символьной ссылкой, перейдите по ссылке

• Создаём символьную ссылку из sites-available на sites-enabled:

ln -s /etc/apache2/sites-available/moodle.conf /etc/sites-enabled/

• Проверяем синтаксис файла виртуального хоста: apachectl configtest

• Правим количество входных переменных, которые могут быть приняты в одном запросе, для работы Moodle - необходимо 5000, а значение в php.ini по умолчанию 1000:

sed -i "s/; max_input_vars = 1000/max_input_vars = 5000/g" /etc/php/8.0/apache2-mod_php/php.ini (заходим в файл “/etc/php…” tab’ами и изменяем, и нужно раскомментировать строчку)

Перезагружаем apache:

Systemctl restart apache2

После можно переходить в браузер для установки Moodle

В etc/hosts

192.168.100.2 moodle.au-team.irpo moodle

Открываем firefox переходим на http://moodle.au-team.irpo/moodle  - выбираем Язык - нажимаем Далее:

• Подтверждаем пути - правим Каталог данных (в соответствии с созданной ранее директорией) - нажимаем Далее:

каталог: var/moodle…

• Выбираем драйвер баз данных MariaDB - нажимаем Далее:

• Заполняем параметры ранее созданной Базы данных - пользователя БД, пароль и порт:

ИМЯ БАЗЫ ДАННЫХ moodledb(moodle)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ moodle

ПАРОЛЬ P@ssw0rd

• нажимаем Продолжить:

• Нажимаем Продолжить: o к настройке HTTPS можно вернуться после настройки Центра Сертификации

• заполняем необходимые сведения и нажимаем Обновить профиль:

Заполняем необходимые сведения и нажимаем Сохранить изменения

8. Настройка веб-сервера nginx как обратный прокси-сервер

HQ-RTR

• При обращении к HQ-RTR по доменному имени moodle.au-team.irpo клиента должно перенаправлять на HQ-SRV на стандартный порт, на сервис moodle

• При обращении к HQ-RTR по доменному имени wiki. au-team.irpo клиента должно перенаправлять на BR-SRV на порт, на сервис mediwiki

Шаг 1: Установите Nginx на HQ-RTR

apt update && apt install nginx -y

Запустите и активируйте Nginx:

systemctl start nginx

systemctl enable nginx

Шаг 2: Настройка Nginx как обратного прокси

Сделай snapshot

- Создадим конфигурационный файл для сайта в Nginx :

Откройте новый файл конфигурации для настройки виртуальных хостов:

Добавьте настройки для проксирования запросов :

Добавьте конфигурацию в файл reverse-proxy.conf: (полностью рукописный конфиг)

  Сохраните файл и закройте редактор.

  Создайте символическую ссылку на этот файл в папке sites-enabled для активации конфигурации:

Проверьте конфигурацию Nginx на наличие синтаксических ошибок:

  Если конфигурация правильная, вы увидите сообщение syntax is ok.

  Перезагрузите Nginx, чтобы применить изменения:

systemctl reload nginx

9. Установите приложение Яндекс Браузере для организаций на HQ-CLI

• Установку браузера отметьте в отчёте

МОДУЛЬ 3

IPSEC

### Шаг 1: Настройка GRE-туннеля (уже настроен)

Проверка туннеля:

НА HQ-RTR

Ping 172.16.100.2 –I 172.16.100.1

НА BR-RTR

Ping 172.16.100.1 –I 172.16.100.2

### Шаг 2: Настройка IPsec

1. Установка и настройка StrongSwan:

   На обоих маршрутизаторах установите StrongSwan:

apt update

apt install -y strongswan

2. Конфигурация IPsec:

   На обоих маршрутизаторах отредактируйте файл /etc/ipsec.conf, добавив следующее:

НА HQ-RTR

old version(работает)

conn gre-tunnel

auto=start

type=transport

left=[IP_hq-rtr] – 172.16.4.2

leftprotoport=47

right=[IP_br-rtr] – 172.16.5.2

rightprotoport=47

authby=secret

chatgpt version(непроверенно)

config setup

charondebug=”ike 2, net 2”

uniqueids=no

conn gre-ipsec

authby=secret

left=172.16.4.2

leftsubnet=172.16.100.1/30

right=172.16.5.2

rightsubnet=172.16.100.2/30

ike=aes256-sha1-modp1024

esp=aes256-sha1

keyexchange ikev2

auto=start

На hq_rtr, [IP_hq-rtr] это его внешний IP( ip адрес, который выходит к isp), а [IP_br-rtr] - внешний IP br_rtr.

ТОЖЕ САМОЕ НА BR-RTR ТОЛЬКО ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ IP - AДРЕСА 

3. Настройка общего ключа:

   В файле /etc/ipsec.secrets на обоих маршрутизаторах добавьте строку:

На HQ-RTR

[IP_hq-rtr] [IP_br-rtr] : PSK "ВашСекретныйКлюч"

ТОЖЕ САМОЕ НА BR-RTR, ТОЛЬКО ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ IP – АДРЕСА.

Замените `"Ваш СекретныйКлюч"` на ваш секретный ключ.

Для создания секретного ключа, который будет использоваться в настройке IPsec, важно обеспечить его сложность и уникальность. В данном контексте, давайте использовать следующий секретный ключ:

СекретныйКлюч: 7hA8Zr4pQ3uVmWc9

### Шаг 3: Запуск и проверка IPsec

1. Запуск IPsec:

   На обоих серверах запустите IPsec:

ipsec restart

2. Проверка состояния соединения:

   Проверьте статус IPsec соединения:

ipsec status

Убедитесь, что соединение gre-tunnel активно и настроено корректно. Если все настроено правильно, соединение должно быть ESTABLISHED.

Проверка защиты данных IPsec:

   Используйте инструменты захвата трафика, такие как tcpdump, для проверки, что трафик между внешними интерфейсами серверов шифруется. На одном из серверов выполните:

Сначало скачаем его:

apt install –y tcpdump

Проверка шифрования трафика:

tcpdump -i [внешний_интерфейс] ip proto 50

Замените [внешний_интерфейс] на имя внешнего сетевого интерфейса вашего сервера – ens18. Если IPsec настроен правильно, вы должны видеть защищённый трафик между вашими серверами.

EASY-RSA

Все действия выполнялись на Linux Debian от пользователя root.

1)Обновление пакетов и установка easy-rsa:

2)Копирование каталога:

3)Редактирование файла vars.example:

4)Приводим файл к следующему виду:

5)Генерация сертификата:

Пишем: ./easyrsa init-pki

В строчке confirm removal вводим: yes

Дальше пишем: ./easyrsa build-ca

В строках: Enter New CA Key Passphrase, Enter PEM pass phrase - вводим пароль (дважды)

6)Просмотр сертификата и ключа:

Сертификат:

Ключ: